## 1. 북미 합작공장(BlueOval SK) 생산 라인 안정화 및 수율 개선 회의

- 일시: 2026년 4월 20일 (월) 10:00 ~ 12:00

- 장소: 종로 그린캠퍼스 서소문 본사 & 테네시 사이트 VC 연결

- 참석자: 생산기술본부장, BlueOval SK 현지 법인장, 제조IT팀장, Ford측 엔지니어링 리드

- 회의 상세 내용:

  - 전극 공정(Electrode): 테네시 1라인의 코팅 속도를 설계 표준 대비 110% 상향 시도 중, 슬러리(Slurry) 도포 불균일 현상 발생. 특히 집전체 양 끝단의 로딩 편차가 허용 오차(±1.5%)를 초과하여 전극 탈락 위험성 확인.

  - 조립 공정(Assembly): 신규 도입된 고속 스태킹(Stacking) 장비의 서보 모터 동기화 오류로 인해 분당 생산 매수(PPM)가 목표치에 미달. 폴딩(Folding) 구간에서 분리막 사행(Meandering) 현상 빈번함.

  - 데이터 분석: 현장 MES(제조실행시스템) 데이터 분석 결과, 설비 온도와 습도 변화가 수율 변동과 0.82의 높은 상관관계를 보임. 환경 제어 시스템(Dry Room)의 센싱 정밀도 개선 필요.

- 결정 사항:

  - 코팅 속도를 표준으로 회귀 후, 5% 단위로 단계적 증속하며 데이터 로그 분석(Step-up Test).

  - 비전 검사 장비의 AI 알고리즘을 업데이트하여 불량 판정 기준을 고도화(과검출률 5% 이하 목표).

- Action Item:

  - 공정별 실시간 수율 모니터링 및 이상 징후 알림 대시보드 구축 (제조IT팀, 차주 금요일까지).

  - 현지 오퍼레이터 대상 스태킹 장비 정밀 세팅 매뉴얼 재교육 (생산기술팀